ИП ПРУДОВА Л.А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВ

(В РЕДАКЦИИ 2014ГОДА)

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Данилов 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2 | Цели и задачи территориального планирования городского поселения Данилов | 5 |
| 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 8 |
| 4 | Территориальное расширение и изменение границ городского поселения | 10 |
| 5 | Функциональное зонирование | 11 |
| 6 | Производственный комплекс | 13 |
| 7 | Архитектурно – планировочная организация городского поселения | 16 |
| 8 | Селитебная зона | 19 |
| 9 | Система городского центра, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) | 22 |
| 10 | Транспортная инфраструктура | 25 |
| 11 | Инженерная инфраструктура | 27 |
| 12 | Экологический каркас и система озеленения | 32 |
| 13 | Концепция территориального планирования городского поселения Данилов | 35 |
| 14 | Прогноз развития экономической базы городского поселения Данилов | 36 |

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Территориальное планирование городского поселения Данилов осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана городского поселения Данилов и внесения в него изменений.

1.2.  Внесение изменений и дополнений генерального плана городского поселения Данилов выполнено  в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Данилов Ярославской области от  30.12.2013 г. № 489 «О подготовке проекта решения Муниципального Совета городского поселения Данилов «О внесении изменений в генеральный план городского поселения Данилов Ярославской области»»

1.3.  Генеральный план городского поселения Данилов разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в проектах социально-экономического развития городского поселения Данилов.

1.4.  В Генеральном плане городского поселения Данилов учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 При разработке Генерального плана учтены предложения администрации городского поселения Данилов, а также изменения Градостроительного кодекса РФ и др. Законодательных актов и документов.

1.6.  В составе Генерального плана городского поселения Данилов выделены следующие временные сроки его реализации:

-    расчетный срок Генерального плана городского поселения Данилов, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана городского поселения Данилов - 2022 год;

-    первая очередь Генерального плана городского поселения Данилов, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана городского поселения Данилов, - 2017 год;

1.7.  Проектные решения Генерального плана городского поселения Данилов на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории городского поселения Данилов, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды,  и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки городского поселения Данилов.

1.8.  Генеральный план городского поселения Данилов состоит из текстовых и графических материалов, включающих: «Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития», «Обоснование предложений по территориальному планированию. Проектные решения генерального плана».

1.9. Разработчик по внесению изменений и дополнений в генеральный план городского поселения Данилов - ИП Прудова Л.А.

В качестве исходных материалов при проектировании были учтены:

Генеральный план городского поселения Данилов, разработанный НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» с участием  субподрядной организации НПЦ «Устойчивого развития исторических поселений» при Научно исследовательском институте теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ г. Москва).

Проект планировки города Данилова, разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1963 г.;

Проект детальной планировки центральной части города  разработанный институтом «Ярославгражданпроект» 1979 г.;

Проект генерального плана города Данилова разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1989 г.

Реализация Генерального плана городского поселения Данилов осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана города, которые утверждается Главой городского поселения Данилов в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана городского поселения Данилов.

2. Цели и задачи территориального планирования городского поселения Данилов

2.1. Основными целями территориального планирования городского поселения Данилов являются создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития городского поселения, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия, а также создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2. Территориальное планирование городского поселения Данилов направлено на определение назначения территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития городского поселения Данилов;

- повышения качества городской среды;

- сохранения и регенерации и активное включение объектов культурного наследия в жизнедеятельность городского поселения Данилов;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации; Ярославской области; жителей городского поселения Данилов и их объединений.

2.3. Основными задачами территориального планирования городского поселения Данилов являются:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города. Обеспечение преемственности развития и реализации основных градостроительных тенденций предшествующих разработок генеральных планов, учитывающих реальные ресурсы и потенциал городского поселения и муниципального района;

- обеспечение эффективного использования городских территорий;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды учитывающих специфические приемы застройки;

- достижение комплексности застройки жилых территорий;

- развитие и равномерное размещение на территории города общественных и деловых центров;

- реорганизация и развитие промышленных территорий;

- надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктуры с использованием новых технологий;

- комплексность благоустройства и озеленения территории. Активизация формирования зеленого рекреационного «коридора» вдоль р. Пеленги;

- выработка планировочных решений по совершенствованию формирования композиционной структуры центра города как исторического ядра поселения, выявление проблем градостроительного развития территории городского поселения, и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров городской среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения.

В целом как документ территориального планирования генеральный план городского поселения обеспечивает последовательную дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки преобразованию и формированию территорий общего пользования.

В  плане территориального развития городского поселения предлагаем два основных варианта стратегического направления развития городского поселения Данилов:

Первый вариант - Развитие города внутри существующей городской черты за счет внутренних резервов;

Второй вариант - Расширение территории города в северном, западном, включая п. Горушка, и юго-западном направлениях.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

В соответствии с решениями генерального плана необходимо осуществить ряд мероприятий рассчитанных на краткосрочную перспективу- 2014-2016 годы в целях обеспечения реализации ГП к 2017 году.

Административные мероприятия    2014-2015 год

1. Подготовка постановления главы администрации г.п. Данилов о разработке проектных мероприятий по сокращению территорий СЗЗ от предприятий, в СЗЗ которых попадает жилая застройка города.

2. Постановление об установлении границ ОКН Достопримечательное место (проект) – направляется в орган уполномоченный по вопросам охраны наследия Ярославской области.

3. Принятие решения о разработке проекта правового зонирования территории объекта культурного наследия - достопримечательное место – 2-й квартал (предусмотреть в бюджете г.п. финансирование проекта во 2-ом полугодии 2015г. или в 1-ом полугодии 2016 г.).

4. Постановление о разработке проекта детальной планировки  города Данилова.

5. Подготовка документов и документации для включения в ФЦП «Ветхий и аварийный фонд» и др.

6. Подготовка решения о разработке проекта реконструкции территории достопримечательное место.

7. Принятие решения о проведении инженерных изысканий и комплексных обследований для разработки проекта благоустройства долины р. Пеленги.

8. Подготовка к проведению референдума о включении д.Горушка в состав г.п. Данилов.

Инвестиционные мероприятия

1. Разработка программ развития г.п. Данилов как центр паломнического туризма – 2015 г.

Культурологические мероприятия

1. Разработка презентационных моделей города как туристско-рекреационного и бальнеологического центра северо-восточной территории  Ярославской области

2. Подготовка материалов, программ и печатных изданий по массированной популяризации г.п. Данилов.

2016 год

Административные мероприятия

1. Реализаци мероприятий по сокращению территорий СЗЗ.

2. Проектные работы по благоустройству долины р. Пеленги.

3. Разработка проектов планировки территории ДМ.

4. Проведение референдума по включению территории посёлка

Горушка в земли городского поселения Данилов.

5. Подготовка обоснования по возрождению традиционных ремесел –

письмо в Минпром РФ.

6. Разработка проекта планировки Северной коммунально-складской и

промышленной зоны г.п. Данилов

7. Создание условий для строительства жилья усадебного типа ввиду

отсутствия свободных территорий пригодных для строительства,

прежде всего, с имеющейся инженерно-транспортной

инфраструктурой;

Инвестиционные мероприятия

1. Разработка инвестиционного паспорта г.п. Данилов

2017 Административные мероприятия

- Контроль за реализацией проекта благоустройства долины р. Пеленги

2. Проведение торгов на застройку территорий жильем усадебного типа;

Инвестиционные мероприятия

1. Создание условий для строительства жилья усадебного типа ввиду отсутствия свободных территорий пригодных для строительства, прежде всего, с имеющейся инженерно-транспортной инфраструктурой;

Мероприятия, рассчитанные на среднесрочную перспективу

2018 – 2019 гг.

Административные мероприятия

1. Принятие решения и проведение торгов на реализацию программ по развитию городского поселения как административно-делового центра;

2. Принятие решения и проведение торгов на реализацию программы развития городского поселения Данилов как одного из историко-культурных центров Ярославской области;

3. Принятие решения о начале реализации программ создания туристско-паломнического и лечебно-рекреационного центров.

4. Территориальное расширение и изменение границ

городского поселения

В соответствии с основными целями территориального планирования городского поселения Данилов - создание благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение устойчивого развития городского поселения Данилов в проектном решении Генерального плана предлагается для реализации приоритетных направлений развития принять второй вариант стратегического направления развития городского поселения Данилов.

Он включает расширение территории городского поселения за счет прилегающих территорий в западном, юго-западном и северном направлениях.

Расширение территории городского поселения Данилов в северном направлении обусловлено также необходимостью резерва для развития производственного комплекса.

Расширение территории городского поселения в западном, с учетом включения п. Горушка, и юго-западном направлениях продиктовано:

1). Необходимостью развития городского поселения как административно-делового центра, в том числе и муниципального района;

2). Развитие городского поселения Данилов как одного из историко-культурных центров Ярославской области;

3). Необходимостью создания туристско-паломнического и лечебно-рекреационного центров;

4). Наличием  жилой застройки в санитарно-защитных зонах;

5). Создание условий для строительства жилья усадебного типа ввиду отсутствием свободных территорий пригодных для строительства, прежде всего, с имеющейся инженерно-транспортной инфраструктурой.

Необходимое количество территории городского поселения Данилов на перспективу составляет 94,5 га. В настоящее время в пределах городской черты имеется 6,6 га. Соответственно, предложения по территориальному планированию развития города предлагает увеличение территории города по сравнению с существующей территорией на  8 %, что составляет 1276,5га.

5. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории городского поселения Данилов выполнено с учетом градостроительных ограничений.

На Схеме территориального планирования показаны зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, резервные. Зоны различного функционального назначения частично включают в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Границы функциональных зон должны определяться с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ. Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

В данном случае  границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены, соответствующими проектами. В генеральном плане городского поселения Данилов границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами. Исключение составляют зоны охраны ОКН, границы которых разрабатывались в проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Данилова («Ленгипрогор» 1989 г.) и откорректированы в рамках разработки настоящего генерального плана.

6. Производственный комплекс

Развитие производственного комплекса городского поселения предполагает:

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования;

- совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон города;

- улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации экологически опасных и ресурсоемких производств, санации сохраняемых и рекультивации высвобождаемых производственных территорий с высоким уровнем техногенных загрязнений, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий.

Формирование и развитие зоны может строиться не только за счет размещения новых предприятий, но также за счет выноса в эту зону некоторых существующих предприятий из селитебной зоны, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Промышленные предприятия

| Наименование | Сан.защ. зона |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная При реализации мероприятий предусмотренных генеральным планом | Нормативная Существующее производство при действующих мощностях |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Завод деревообрабатывающих станков | 100 | 100 |  |
| Лесокомбинат | 100 | 100 |  |
| Птицефабрика | 100 | 100 | Предусматривается уменьшение кол-ва кур-несушек в цех г.Любим |
| Швейная фабрика | 50 | 50 |  |
| Типография | 50 | 50 |  |
| Маслосырозавод | 100 | 100 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| Хлебозавод | 100 | 100 |  |
| Пилорама Быв. РТП Сельхозтехники | 100 | 100 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| Быв. Городское РСУ | 100 | 100 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ |
| ГУП Автодор (А/Б завод) | 500 | 500 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| Пилорама (на базе РСУ быт) | 100 | 100 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| ДПМК Агропромдорстроя | 50 | 50 |  |
| ГУП Автодор (база) | 50 | 50 |  |
| ООО Даниловмясопродукт | 50 | 300 | Вынос производства по переработке мясопродуктов |
| АТП | 100 | 100 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| База райпо | 50 | 50 |  |
| Хлебоприемное предприятие | 100 | 300 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| Нефтебаза | 100 | 100 | Вынос предприятия за селитебную территорию |
| Вторчермет | 50 | 50 |  |
| Райтопконтора | 100 | 500 | Вынос складов для хранения угля разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| Ветстанция | 50 | 50 |  |
| Быв база льносемстанции (пилорама, гаражи) | 50 | 100 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| РЭС | 50 | 50 |  |
| Очистные сооружения | 200 | 200 | разработать мероприятия по СЗЗ, |
| Водозабор |  | 100 |  |
| Телевышка | 100 | 300 | разработать мероприятия по сокращение СЗЗ, |
| Гаражи | 50 | 50 |  |
| Трест «Даниловмежрайгаз» | 100 | 100 |  |

7. Архитектурно-планировочная организация городского поселения

Архитектурно-планировочные решения проекта генерального плана предусматривают создание компактно озелененного и благоустроенного города, композиционно взаимосвязанного с живописной ландшафтной средой, примыкающей к городу.

Пять планировочных городских районов, выделенных в проекте, формируются из территорий:

1. Центральный район (в пределах границы исторической части):

- существующих и строящихся кварталов малоэтажной застройки (2-3 эт.);

- кварталов существующей усадебной застройки;

-существующего и предлагаемого к дальнейшему развитию общегородского центра, в основном, сосредоточенного в историческом ядре города;

- общего пользования;

- кварталов и участков общественных учреждений.

2.Залинейный район:

- существующих кварталов усадебной застройки и отдельных участков

- малоэтажной застройки;

- кварталов усадебной застройки, предлагаемых к застройке на I

- очередь и расчетный срок генплана с резервными территориями;

- - общественно-делового назначения;

- -существующей коммунальной зоны, с дальнейшим ее формированием.

3. Северно-западный промышленный район:

- северо-западной промышленной зоны;

- кварталов существующей усадебной застройки;

-кварталов существующей многоэтажной застройки, расположенных в непосредственной близости к заводу дерево обрабатывающих станков.

4. Южный промышленно-селитебный район:

- южной промышленно-коммунальной зоны;

- кварталов существующей усадебной застройки и предлагаемых под застройку одноэтажными коттеджами;

Проектные предложения по организации городской территории выделены в два этапа; I очередь – 2017 г. и расчетный срок -2022 г.

Архитектурно-планировочная организация городского поселения Данилов направлена прежде всего, на:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города. Обеспечение преемственности развития и реализации основных градостроительных тенденций предшествующих разработок генеральных планов, учитывающих реальные ресурсы и потенциал городского поселения и муниципального района;

- обеспечение эффективного использования городских территорий;

- улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды учитывающих специфические приемы застройки;

- достижение комплексности застройки жилых территорий;

- развитие и равномерное размещение на территории города общественных и деловых центров;

- реорганизация и развитие промышленных территорий;

- надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктуры с использованием новых технологий;

- комплексность благоустройства и озеленения территории. Активизация формирования зеленого рекреационного «коридора» вдоль р. Пеленги.

В соответствии с приоритетными направлениями развития и территориального планирования городского поселения Данилов, которые основываются на социально-экономическом и ресурсном потенциалах городского поселения, генеральным планом определены следующие мероприятия:

1. Разработка проектов планировки городских районов и отдельных жилых кварталов;

2. Совершенствования функционально-планировочной организации северного промышленного района;

3. Реконструкция, реновация и реставрация исторической планировочной структуры центрального района города;

4. Строительство объектов социально-бытового назначения;

5. Совершенствование водно-зеленых систем города, предназначенных для рекреационной деятельности населения и способствующие улучшению экологических и визуально-эстетических качеств городской среды;

6. Строительство кварталов усадебной застройки в южном, северном районах;

7. Совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий общего пользования;

8. Разработка «типовых» проектов для малоэтажной застройки с учетом архитектурно-стилевых особенностей города (например: отделка фасадов – штукатурка, дерево, красный кирпич);

9.Разработка «типовых» проектов, обязательных для строительства на территории «достопримечательного места»- центральной части г.Данилова;

10.Разработать проект детальной планировки центральной части города Данилова с указанием рекомендуемых мест (площадок и т.п.) размещения рекламы;

11.Совершенствование системы управления процессами градостроительного развития, формирование информационной и правовой базы в сфере градостроительства.

8. Селитебная зона

Развитие селитебной зоны складывается из нескольких факторов:

- упорядочение сложившихся групп кварталов в том числе и многоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

- определение зоны существующей одноэтажной застройки с высоким амортизационным уровнем, подлежащей реконструкции и преобразованию;

- включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной застройки с сезонным использованием как потенциальную зону реконструктивной капитализации с высоким уровнем благоустройства и инженерного обеспечения;

- определение зон жилищного строительства.

- Территории, предлагаемые для нового строительства, располагаются в западной и южных частях городского поселения.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от коньюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Среднеэтажную застройку на реконструкции в проекте предлагается закончить на период 1 очереди в соответствии с отводами, с вводом отдельных домов, для композиционного завершения начатого строительства.

В дальнейшем, с целью сохранения исторического модуля кварталов и масштабного соотношения застройки, ширины улиц и предлагаемых к восстановлению доминант (ансамбль культовой архитектуры бывшей Воскресенской и Преображенской площадей) в соответствии с установленными градостроительными регламентами регулирования застройки, пятиэтажное строительство в исторической части города должно быть прекращено.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки. Развитие территорий жилой застройки связано с размещением расчетных объемов жилищного строительства, которые определяют следующими общими задачами:

1. 	Формирование комфортной среды проживания людей. Это отвечает улучшение существующей планировочной ситуации в городе и развитие селитебных образований с учетом высококачественных экологических, эстетических и социальных характеристик, что предполагает благоустройство территории, вывод населения из санитарно-защитных зон, вынос промышленных и коммунально-складских объектов за пределы жилых территорий и т.д.

2. 	Повышение комфортности проживания в жилищах, что связано с разработкой  улучшенных проектов жилых зданий различного типа и повышенным требованиям к благоустройству придомовых территорий.

Зона охраны историко-архитектурной среды: представлена крупным жилым массивом в центральной, исторической части города, состоит из 2-3 этажной капитальной и усадебной застройки. Режим данной зоны подробно изложен в Т.2 настоящей записки (проект охранных зон).

Зона капитальной застройки – расположенная, главным образом, в центральной исторической части города, северо-западном районе  города. Современная застройка представлена –3-5этажной (преимущественно в северной части) и малоэтажной застройкой(центрального района). В течение расчетного срока предполагается, помимо увеличения этого массива за счет реконструкции центра города, создание нового участка капитальной застройки (преимущественно малоэтажной) в Залинейном районе, к востоку от железнодорожной магистрали.

Зона усадебной застройки в настоящее время занимает преобладающую по площади часть города. В пределах расчетного срока Генерального плана территории зоны будет увеличиваться за счет нового строительства в юго-западном, южном, восточном - Залинейном и северном районах.

Зона запрещения нового строительства в настоящее время представлена полосой, находящейся в пределах санитарно-защитной зоны железной дороги, а так же участками капитальной и усадебной застройки, попадающими в санитарно-защитные зоны птицефабрики и убойного пункта. Генеральным планом предусматривается перенос убойного пункта и сокращение санитарно-защитной зоны птицефабрики с тем, чтобы эта зона от указанных предприятий не достигала района селитьбы. В пределах санитарно-защитной зоны от железной дороги в настоящее время проживает около 0,1 тыс.чел. генеральным планом предусматривается постепенное убытие жилого фонда по мере амортизации.

Кроме того, за пределами расчетного срока объем капитального ремонта может составить значительную величину, учитывая необходимость реконструкции домов строительства начала 70-х годов, а также их перепланировки и превращения в комфортабельные, соответствующие потребности города в квартирах определенного типа для посемейного расселения. В связи с этим уже в период расчетного срока Генерального плана необходимо проведение специальных проработок на базе подробных данных с целью учета предполагаемых объемов капитального ремонта в жилом строительстве и корректуре на этой основе строительных мощностей.

9. Система городского центра,

ОКН (памятники истории и культуры)

В настоящем проекте идея объемно-пространственного решения центральной исторической части, а также идея композиционного выхода городского центра и жилых образований к р.Пеленге является одной из главных.

Архитектурно-планировочная идея центра сохраняет и развивает традиционное зонирование присущее городу Данилову. Идея выражена системой небольших площадей (исторически сложившихся), соединенных улицами, фасады которых в большинстве своем сформирована ценной в историко-архитектурном отношении застройкой, а также в создании внутри квартальных пешеходных направлений, позволивших связать размещаемые на площадях объекты городского центра между собой.

Основной композиционной осью города является ул. Ленина и ее западное продолжение - пешеходная аллея, ведущая в новый район. Эта ось объединяет общественные центры города, расположенные на вершинах двух возвышенностей: городской центр и туристско-паломнический центр, который должен разместиться в предлагаемых к восстановлению зданиях бывшего Казанского монастыря.

К восстановлению предлагаются и три другие доминанты (Преображенский собор, ансамбль Воскресенского собора, которые еще до 60-х годов прошлого столетия придавая им ощущение камерности и масштабности.

Учитывая, что предлагаемые к строительству здания занимают ответственное в историко-градостроительном отношении месте, их архитектура должна быть запроектирована только по индивидуальным проектам.

Площадь Советская (бывш.Торговая), сохраняет и свою историческую торговую функцию, подлежит реконструкции и Привокзальная площадь.

В месте пересечения ул. Ярославской и Луговой организуется еще одна городская (въездная) площадь, фасады которой будет оформлены жилыми зданиями отображающими элементы исторической застройки купеческого Данилова.

Зеленые насаждения играют важную структурную роль в организации системы территорий центра города. Система зеленых насаждений включает в себя городской парк, детский парк, скверы на площадях, скверы и бульвары общественных центров и сады кварталов, которые требуют спланированной системы благоустройства.

В рамках мероприятий по реализации генерального плана I очереди предлагается разработать программу инвестиционного освоения территории центральной части города с целью создания благоприятного инвестиционного климата, которая должна содержать комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков. При разработке Программы необходимо учитывать главные целевые установки муниципальной  инвестиционной политики: сохранение и создание рабочих мест; расширение налогооблагаемой базы местного бюджета; стимулирование занятости социально незащищенных слоев населения; осуществление отдельных проектов, определяющих социально-экономическое развитие городского поселения.

Программа должна содержать План мероприятий инвестиционного освоения территории центра города, схему инвестиционного освоения с указанием местоположения сформированных земельных участков с установленным разрешенным использованием.

В программу включаются сведения о муниципальном резервном фонде городской территории. В составе программы должен быть создан подраздел раздела «Планировка территорий»  –  «Резервный фонд муниципальных земель», содержащий: карту инвестиционной привлекательности территории города; карту градостроительной ценности; сведения о спланированных для освоения земельных участках и территориях, подлежащих перспективному освоению на основе генерального плана, проектов планировки и межевания территорий поселения.

Эти разделы будут входить из разработанного проекта планировки рассматриваемой территории.

Резервный фонд земельных участков может содержать три подсистемы:

- зарезервированные участки для строительства  социально значимых объектов.

- земельные участки, выявленные для дополнительного использования.

- земельные участки общего пользования, предназначенные для размещения временных объектов.

На земельные участки резервного фонда могут быть сформированы градостроительные планы с привязкой к электронной схеме, содержащие следующие сведения:

- план земельного участка;

- вид территориальной зоны;

- рамочные условия разрешенного использования земельного участка;

- градостроительный регламент и параметры разрешенного использования;

- планировочные ограничения;

- обременения земельного участка;

- публичные и частные сервитуты;

- данные о существующей застройке, элементах благоустройства, инженерном обеспечении и технико-экономические показатели по оценке современного состояния;

- разрешенный правовой статус объекта;

- ориентировочная стоимость реализации проекта с учетом выполнения условий освоения земельного участка.

В рамках Программы может быть разработан архитектурный проект исторической части города в компьютерном виде с проработкой архитектуры фасадов каждого здания на рассматриваемой территории, выполнено моделирование пространственной организации исторической части города.

10. Транспортная инфраструктура

Проектом предусматривается следующие мероприятия:

- Проектирование и строительство улично-дорожной сети  в новая застройка) микрорайон ул.Дубравная 2015-2018гг.

- Проектирование и строительство улично-дорожной сети  в проектируемом новом микрорайоне ул.Мелиораторов -  2015-2020гг.

- Строительства дороги, соединяющей ул.Депутатская и ул.Ярославская 2015-1017гг.

- Дополнительные мероприятия:

-усовершенствование  дорог с  твёрдым покрытием в дороги с  усовершенствованным покрытием:

-ул.Петровская, Мира, Депутатская, пер.Депутатский, ул.Первомайская, ул.Менделеева, ул.Новорыбинская, ул.Дубравная, Рабочая, Лесная, ул.Коммунальная, пер.Заводской, ул.Дорожная, Спортивная, Северная, Молодёжная, Тутаевская, Пионерская, Садовая, Вишнёвая, Парковая, Островского, Гражданская, Раменская, Комсомольская, Некрасова,

Восстановление тротуаров (первоочередные мероприятия) по центральным и магистральным улицам: ул.Ярославская, ул.Вятская, ул.Ленина,  ул.Вологодская, ул.Кирова, ул.Земляной вал,  ул.Урицкого, ул.Свердлова, ул.Карла Маркса, Володарского, Циммервальда, Свободы, Шарохина, Гражданская, Любимская,;

Восстановление  системы водоотведения ливневых, поверхностных вод, система водоотводных канав. Для решения данной проблемы необходим комплексный подход с разработкой проектных предложений по направлению стоков на поверхность, а также путём организации системы ливневой канализации с устройством необходимых инженерных сооружений (мостов, водопропускных труб).

При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия:

|  | Наименование улиц | Необходимость в восстановлении асфальтового покрытия (протяжённость в КМ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -ул.Ярославская | 3,3 |
| 2 | -ул.Вятская | 1,5 |
| 3 | -ул.Ленина | 1,6 |
| 4 | -ул.Вологодская | 1,5 |
| 5 | -ул.Кирова | 2.8 |
| 6 | -ул.Земляной вал | 1.5 |
| 7 | -ул.Урицкого ( от ул.Володарского до ул. Набережная) | 1,0 |
| 8 | -ул.Свердлова | 1.8 |
| 9 | -ул.Шарохина | 1.5 |
| 10 | -ул.Луговая | 1.8 |
|  | ИТОГО: | 18,3 |

11. Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Теплоснабжение городских потребителей сохраняется смешанное -  централизованное и автономное. Проектом предусматривается  перевод существующих котельных на природный газ. Теплоснабжение жилого сектора малоэтажной застройки предусматривается путём газификации жилых домов и устройства автономных газовых котлов.

Мероприятия по теплоснабжению:

1.	Реконструкция и модернизация с «заводской» котельной с заменой котла – 2014-2015гг.

2.	Замена теплосетей.

Газоснабжение

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение г.Данилова предусматривается природным и сжиженным газом.

Потребителями природного газа являются:

- население многоэтажной застройки – на приготовление пищи  и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего

- водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы,

- прочие потребители (строительные   организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических   нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

Мероприятия по газоснабжению:

1. Газификация «нового пос. ул.Дубравная – проектирование и строительство 2015-2017гг.

2. Газификация ул. Мелиораторов (новый микрорайон) проектирование и строительство– 2015-2020гг.

Расчётное потребление газа первоочередного малоэтажного строительства по улицам представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Расчетное потребление газа

| Наименование улицы | Площадь земельного участка Га | Население проект Кол-во чел | Расчётное тыс.нм3/год малоэтаж стр-во | К-во домов Шт всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Дубравная | 3,5 | 112 | 116,4 | 28 |
| Ул.Депутатская | 3,1 | 56 | 58,2 | 14 |
| Ул.Ярославская | 8,7 | 164 | 170,6 | 41 |
| ИТОГО | 15,3 | 332 | 345,2 | 83 |

Водоснабжение, водоотведение.

Водопровод, канализация существующая система сетей водопровода требует замены  65 % труб и систем. Водозаборные сооружения на р.Лунка требуют модернизации, усовершенствования действующей системы очистки. Заведение водопроводов в жилые дома, здания, не может быть выполнено  без решения вопроса модернизации, реконструкции, строительства систем водоотведения: очистных сооружений, сетей и сооружений канализации.

Одним из  первоочередных мероприятий по модернизации инженерных сетей является строительство второй очереди очистных сооружений мощностью 4,6 тыс.м3/сут. в районе северной пром.зоны. В случае строительства сетей канализации центральной части города, приём стоков на действующие очистные сооружения станет критическим. Расчётный приём канализационных стоков составит 3,9 тыс.м3/сут.

Генеральным планом предусмотрено строительство сетей канализации  северо-восточной части города с выходом на ул. Свердлова (с учётом строительство КНС) на действующие очистные сооружения.

Канализование центральной части города:

Проектирование и строительство самотечной канализации по улицам города общей протяжностью 1,1 км.

При разработке проекта самотечной канализации по ул.Цимервальда, Свердлова – 1-е направление; ул. Садовая, Тутаевская -2-е направление; ул. Заречная, Пионерская, перспективная застройка – 3-е направление, выполнить расчеты водопотребления и водоотведения с обязательным анализом баланса водопотребления и водоотведения.

Проектом предусмотреть расчеты диаметров трубопроводов самотечных канализационных сетей с учетом пропуска максимальных часов расходов сточных вод и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей  и снеготаяние по трем направлением с учетом перспективного строительства.

При проектировании новой КНС и нового напорного канализационного коллектора от КНС до приемного колодца предусмотреть целесообразность кооперирования систем существующей напорной канализации ОАО «Даниловский маслосырзавод» с проектируемой напорной канализацией.

Проектом предусмотреть строительство самотечного и напорного дюкеров через р.Пеленга.

Проект разработать с учетом строительства в три этапа: 1 очередь-самотечная канализация по ул.Цимервальда, Свердлова до КНС, КНС, напорная канализация; 2 очередь – самотечная канализация ул.Тутаевской, Садовой, Вишневой, Парковой, Пионерской, Заречной и перспективной застройки; 3-очередь – самотечная канализация по ул. Карла Маркса, Кирова, Володарского, Петербургской.

Канализирование южной части города:

Проектирование и строительство очистных сооружений, самотечной канализации по улице Депутатская, переулок Депутатский, улица Мелиораторов, улица Ярославская, протяженностью 5486 метров, разработать  проект новой КНС и проект напорной канализации сети от вновь проектируемой КНС до новых очистных сооружений, выполнить расчеты водопотребления и водоотведения с обязательным анализом баланса водопотребления и водоотведения из расчета существующее количество жителей 1474 человека, проектируемое – 730 человек (всего:

ул. Депутатская существующие сети керамическая труба д.150мм-существующие дома проживающих 4о8 человек (одноэтажные дома), проживающих 572 человека (многоквартирные дома), детский сад № 5-проживающих 83 человека, проектируемые дома 7 домов одноквартирных – проживающих 28 человек, один дом 18-квартирный проживающих 72 человека;

ул. Ярославская существующие дома одноэтажные 56 человек, многоквартирные 108чел., училище №45 – 83чел., производственная база ООО «Агропромэнергосервис» 20чел., проектируемые дома проживающих 300 чел., многоквартирные дома проживающих 216 чел.;

переулок Депутатский существующие сети канализации ж/бетонная труба д.800мм, существующие дома - проживающих 52 чел., проектируемые дома -проживающих 112 чел.;

ул. Мелиораторов существующие дома 92чел., проектируемый магазин смешанных товаров 2 чел.

Канализирование залинейного района города:

Ул.Железнодорожная, Любимская, Островского, Деповская, Раменская, Комсомольская.

Проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализации с учётом водоотведения канализационных стоков от жилых, общественных зданий с возможностью объединения с сетями от производственных помещений объектов Северной железной дороги.

ул.Сосновая - проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализационных стоков от существующих жилых домов «посёлка».

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению:

- Канализация в центральной части города – 2020 г.

- Канализация в залинейном районе – 2014 -2015 гг.

- Канализация «Шанхая» квартал № 49, ул.Урицкого  - 2015-2018гг.

- Проектирование и строительство сетей: канализация и водопровод  домов, расположенных в квартале между ул. Свердлова, Вятская, Свободы, Ленина, на ул. Свердлова, части ул. Петровской, Ленина-2017-2020гг.

- Канализация части от ул.Ленина, Калинина и Урицкого – до железной дороги – 2014-2015гг.

- Канализация ул.Южной + локальные очистные сооружения (проектирование и строительство) – к 2020гг.

- Канализация и водопровод ул.Дубравная – проектирование и строительство 2015-2020гг.

- Проек5тирование и строительство сетей :канализация и очистные сооружения ул.Депутатская, переулок Депутатский, ул. Мелиораторов.

- Реконструкция существующих очистных сооружений:

I этап – реконструкция существующих – 2014-2016гг.

II этап –проектирование и строительство новых – 2017-2022гг.

- Бурение 6-ой скважины в районе водоканала.

- Проектирование, строительство и реконструкция сетей водоснабжения по ул.Депутатская, Ярославская, ул.Мелиораторов – 2014 – 2017 гг.

- Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений ул. Сосновая – 2014-2017 гг.

- Реконструкция сети  канализации ул. Шарохина (самотечной и напорной) – 2014-2017 гг.

12. Экологический каркас и система озеленения

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса городского поселения Данилов определяются рядом нижеперечисленных факторов:

-расположением непосредственно на границе города лесных кварталов;

-преобладанием частного сектора и с присущим  высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

-наличием в новых кварталов свободных пространств – как внутри микрорайонов в ареалах детских и школьных учреждений.

Среди негативных факторов и рисков, требующих учета и минимизации следует указать:

относительно высокую (для города с населением 15450 жителей по состоянию на 2013 год) долю промышленных и коммунально-складских территорий и связанных с ними санитарно-защитных  зон, озеленение которых далеко не достигает рекомендованных принятых параметров;

характерную для всей российской провинции и начавшуюся и в Данилове трансформацию кварталов частной застройки с вырубкой, прежде всего садов и самосевных насаждений, из внутренних ареалов некогда практически полностью озелененных кварталов;

высокую рекреационную нагрузку на лесные кварталы в черте города и на его окраине;

постепенную автомобилизацию города;

наступление дачно-коттеджной застройки на наиболее ценные ландшафты в ближайших окрестностях города.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков города определяют специфику задач формирования эколого-рекрационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов городских лесов с одновременным

развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах

ареалов отдыха населения;

- реконструкция старого центрального городского парка с развитием

пешеходных связей в направлении городского центра;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- рациональное использование свободных пространств пришкольных

территорий для формирования спортивных парков для активного отдыха и досуга молодежи;

- реабилитация и озеленение территории промышленных  и коммунально-

складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории города;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в г.Данилове.

Для решения обозначенных задач в генеральном плане предложена следующая конфигурация эколого-рекреационного каркаса:

Характерная особенность города – сохранность зеленых участков на пришкольных территориях. При этом участки старых 2-3 этажных школьных зданий характеризуются наличием ценных рощ (береза, тополь, ясень) состоящих из экземпляров древостоя зрелого возраста.

Для  школ новых микрорайонов характерны  большие пространства, которые могут быть использованы для организации спортивных молодежных парков.

Проблема досуга подростков и молодежи важна для Данилова.

Крупные территории пришкольных участков могли бы быть использованы не только под стадионы (мало востребованные), но и для создания специальных  спортивных сооружение (искусственных скальных стенок, лотков для скейтбординга и проч.)

Лесные кварталы в ближайших окрестностях города – традиционно были излюбленным место отдыха населения. Однако автомобилизация, вкупе с изменившимся характером отдыха (барбекю, использование складной мебели, одновременный выезд значительного количества людей на автомобилях), привели к усиленному прессу на эти территории.

Дальнейшая неорганизованная эксплуатация этих лесов приведет к деградации древостоя и распаду насаждений. Генеральным планом предложена организация устойчивых ареалов отдыха с размещением лесной мебели (навесы, фиксированные кострища, лавки, столики) и разбивкой небольших площадок для активных видов отдыха (волейбол, бадминтон), а также для установки палаток и отстоя автомобилей.

Проектом учитывались сложившиеся исторические и природные условия проектируемой территории. Проектом сохраняются все скверы в исторической части города. Они подчеркивают историческую ценность зданий и в целом улучшают эстетический облик города.

Основными скверами являются: сквер у Дома культуры, пл. К. Либкнехта – Летний сад,  пл. Советской, пл. Юбилейной.

По расположению скверы делятся на две группы: скверы размещаемые на площадях у общественных и исторических зданий и скверы внутриквартальные.

Проектом предусматривается благоустройство всех существующих зеленых насаждений.

Кроме зеленых насаждений общего пользования проектируется озеленение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и железной дороги.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на расчетный срок составит 19 кв.м на человека.

Заслуживают сохранения, ухода и развития традиционная для Даниловского района система полос примагистрального озеленения.

Увеличение пропускной способности улиц при реконструкции дорожной сети не должно происходить за счет вырубки придорожных насаждений и сокращения площади газонов. В генеральном плане предложены полосы для активного примагистрального озеленения основных улиц города.

13. Концепция территориального планирования городского поселения Данилов

Социально-экономические и экологические предпосылки градостроительного развития городского поселения Данилов

Концепция территориального планирования городского поселения Данилов изначально исходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Ярославской области:

- Городское поселение Данилов  - один из  аграрно-промышленных центров;

- Городское поселение Данилов  -  культурный центр, обладающий

ценнейшим градостроительным и архитектурным наследием;

- Городское поселение Данилов  -  административный центр

Даниловского муниципального района.

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному развитию городского поселения Данилов.

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения. В первую очередь экономических, т.к. в бюджете поселения должно быть достаточно средств для решения поставленных задач. Во-вторых, экологических, т.к. нужно учитывать и природно-экологические факторы размещения объектов. Социальные факторы также имеют важное значение, в частности городское поселение Данилов имеет большой потенциал для своего развития в силу достаточного количества крупных градообразующих предприятий, что может найти отражение в улучшении социальной инфраструктуры городского поселения. Поэтому разработка генерального плана городского поселения Данилов основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

Строительство объектов местного значения:

- РКДЦ – строительство 2015-2017 гг.

- Строительство детского сада на 250 мест на ул.Ярославской – 2015-2017 гг.

- Проектирование и строительство нового корпуса детского сада № 4 на ул.Петербургской, д. 16 – 2015-2018 гг.

- Строительство акушерско-гинекологический корпуса ДЦРБ – 2015-2018гг.

- Проектирование и строительство школы.

- Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК.

14. Прогноз развития экономической базы городского поселения Данилов

Особенно резкое сокращение численности промперсонала произошло  на основном градообразующем предприятии города – заводе деревообрабатывающих станков: по генплану численности кадров на 2010 год сохранялась практически на уровне исходного года (1989 год) – 1900 человек, в 2006 году она составила 300 человек, т.е. сократилась в 6 раз. В итоге экономический каркас города был сильно деформирован, и роль основного градообразующего предприятия города перешла к железнодорожному транспорту – ОАО «РЖД».

Прогноз развития экономической базы городского поселения Данилов по численности градообразующих кадров на I очередь и расчетный срок представлен в прилагаемой ниже таблице:

|  | Предприятия | Исходный год 2006 г. | I очередь 2011 г. | Расчетный срок 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Даниловский завод деревообрабатывающих станков» | 300 | 300 | 300 |
| 2 | ОАО «Даниловский маслосырзавод» | 139 | 130 | 130 |
| 3 | ОАО «Даниловский хлебозавод» | 150 | 140 | 130 |
| 4 | ООО «Даниловмясопродукт» | 37 | 40 | 45 |
| 5 | Лесопильное производство | 103 | 113 | 113 |
| 6 | ОАО «Даниловская типография» | 9 | 9 | 9 |
| 7 | СХПК «Даниловская птицефабрика» | 152 | 160 | 165 |
|  | ИТОГО | 890 | 892 | 892 |
| 8 | Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды | 345 | 340 | 320 |
|  | ИТОГО | 1 235 | 1 232 | 1 212 |
| 9 | Сельскохозяйственные организации | 133 | 130 | 130 |
|  | ИТОГО | 1 368 | 1 362 | 1 342 |
| 10 | Строительные организации | 59 | 70 | 100 |
| 11 | Внешний транспорт | 840 | 1 055 | 1 053 |
| 12 | Учебные заведения | 103 | 100 | 100 |
| 13 | Административно-хозяйственные и общественные организации внегородского значения | 623 | 600 | 550 |
|  | ИТОГО | 1 625 | 1 825 | 1 803 |
|  | ВСЕГО | 2 993 | 3 187 | 3 145 |
|  | Из них проживают за пределами города и не учитываются в расчете | -250 | -250 | -200 |
|  | Кроме того, проживают в городе, работают за его пределами – учитываются в расчете | +400 | +500 | +600 |
|  | ВСЕГО | 3 143 | 3 437 | 3 545 |

Прогноз развития экономической базы городского поселения Данилов согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития городского поселения Данилов являются:

- Перерабатывающая промышленность;

- Станкостроение;

- Производство строительных материалов;

- Туризм и предприятия народных промыслов;

Экономическая база развития территории городского поселения складывается из развития перерабатывающего комплекса и создания инвестиционно-строительного комплекса.

Учитывая специфику ресурсного потенциала городского поселения Данилов, на I очередь и расчетный срок предлагается:

1.Модернизация производства ООО «Даниловский завод деревообрабатывающих станков», разработка мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия, так как завод является одним из основных градообразующих предприятий города.

2.Развитие промышленности строительных материалов, проведение мероприятий по разработке песчаных карьеров.

3.Развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры.

4.Развитие  производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции. Для выполнения вышеназванных задач предусматриваются следующие мероприятия:

-     создание экономических, технических и организационных условий;

- увеличение объемов нового строительства, модернизации оборудования, технического перевооружения, реконструкции производственных цехов и участков;

- внедрение современных технологий производства пищевых продуктов, расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции;

- возмещение части затрат за счет средств областного бюджета на уплату процентов по привлеченным кредитам.

Проведение данных мероприятий даст возможность повысить эффективность переработки сельскохозяйственного сырья, ускорить оборачиваемость оборотных средств, повысить финансовую устойчивость соответствующих категорий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также увеличить производство сельскохозяйственной продукции и поставки сырья для переработки.

5.  Развитие  туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения, агротуризма, организация мест массового отдыха.

6. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства.

В настоящее время выполнение данной задачи предусматривает осуществление мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры городского поселения Данилов, а также обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов.

Работа в данном направлении уже ведется. Ввиду того, что город Данилов является узловой станцией  на Северной железной дороге, ОАО «РЖД» проводит мероприятия по расширению станции (построен вагономоечный комплекс, дорожный пункт контактной сети, пункт ремонта электровозов, пункт ТО локомотивов, планируется построить дом отдыха локомотивных бригад). Таким образом, ОАО «РЖД» обеспечивает  городскому поселению Данилов дополнительные рабочие места, обеспечивает жильем специалистов, участвует в развитии и модернизации инженерной инфраструктуры.

Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является договорной характер работы администрации поселения с предприятиями и организациями, желающими размещать свое производство на территории поселения  на взаимовыгодных условиях, то есть  по соглашению сторон предприятия должны принимать участие в улучшении социальной инфраструктуры поселения.

7.Разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности.

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога в 2014 году значительно увеличатся. Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, а также подрывает доходную базу местных бюджетов и усиливает нагрузку на областной бюджет. На территории области коэффициент изменения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности в 2014 году составит 1,13 раза. Это позволит пополнить доходную часть бюджета за счет поступлений от  налога на имущество физических лиц.

В целях повышения эффективности механизма выделения финансовой помощи в форме субсидий органам местного самоуправления на реализацию их полномочий по решению вопросов местного значения, а также в целях стимулирования проведения органами местного самоуправления мер по оптимизации расходов бюджета одним из обязательных условий выделения субсидий с 2014 года должно стать наличие у органов местного самоуправления программ (планов) реформирования отраслей социальной и коммунальной сферы, утвержденных главой муниципального образования и согласованных в соответствующем отраслевом департаменте Ярославской области.

8. Создание и воссоздание предприятий  народных промыслов.